情况说明

该项目属于在原有城市道路上新建供热主管线项目，管道沟槽开挖采用拉森钢板桩进行支护，其支护宽度约5.2米，开挖深度6.5米以内。开挖量大约在13.8万立方米。

问题一：施工单位提报卷中关于土方开挖套用定额如下：

- .D1-0230（1.2～1.5m3反铲挖掘机挖土 装车 三类土[人*1.43，机*1.2]）占总量95%

- D1-0016（人工挖沟槽土方 三类土 ≤2m[单价*2，人*1.43，机*1.2]）占总量5%

- W2-0019（挖掘机倒土）占总量5%

以上综合单价为：20.08元/m³（不含外运价格）

问题二：我单位经审核给予套用的定额如下：

- D1-0230（1.2～1.5m3反铲挖掘机挖土 装车 三类土[人*1.43，机*1.2]）占总量95%

- D1-0016（人工挖沟槽土方 三类土 ≤2m[单价*2]）占总量5%

以上综合单价为：16.39元/m³（不含外运价格）

理由：

机械挖土（先支撑后开挖土方）已经人工*1.43和机械*1.2系数了，在总土方量中人工开挖占比5%（人工属于辅助机械挖方），根据定额说明已经单独给人工挖土*2系数了。个人理解该项目属于机械挖土为主，人工挖土为辅。机械已乘相应系数，人工不应再乘系数。

综上所述，我单位认为综合单价为：16.39元/m³（不含外运价格）贴合市场价格。请专家老师给出相应合理化建议，此类项目应该怎么套用才合理。施工单位不亏损，国家财产不受损失。